第五届淮安技能状元大赛

化工分析检验项目技术文件

（职工组）

2020年9月

2026年7月29日

目  录

一、本项目技术描述………………………………………1二、选手应具备的能力……………………………………1三、竞赛内容………………………………………………2四、评分标准及流程………………………………………4五、场地及设施设备………………………………………8六、赛事纪律………………………………………………15七、赛事安全………………………………………………16八、绿色环保………………………………………………16九、备注 ……………………………………………………16

一、本项目技术描述

化工分析检验是很多行业产品质量的基础，通常涉及化学、石油化工、制药、建筑材料、油漆和涂料、高分子材料、食品、国防等不同行业的质量控制部门、研究和开发部门或者环境监测部门的分析检验工作。

化工分析检验需要按照原料的特性、工艺流程的中间阶段、直至按照当前标准做出制成品。化学分析检验工作涉及了实验室分析准备、样品处理，试样的定性分析、化学元素和其化合物比例定量分析、分析数据采集、分析结果的报告和其他相关化学实验室工作。

按照职业标准和分析检验工作规范要求，工作范围和测试的复杂程度取决于制定的分析任务，该项职业需要掌握知识：自然和工业材料、合成材料、设备和仪器、技术文档和规范。化学分析检验人员应该能确定并采用最优的工具、分析各种自然物质和化合物质的方法，有条理、成系统地应用现代化学和物理化学方法进行定性和定量分析。此外，还应该遵照卫生清洁要求，并符合职业安全健康规范。

本次竞赛努力营造分析检验工作的真实场景，向社会展示分析检验人员的专业能力、职业形象以及职业水准，增强社会对化工分析检验职业发展的认同。

（一）竞赛内容

本次大赛分为化学分析技能和仪器分析技能两部分竞赛内容，采用现场评判和综合阅卷方式进行。。（详见本文件第2页具体说明）

（二）竞赛日程

本项目竞赛分为一天，分组分别轮换进行化学分析与仪器分析实操竞赛，选手需完成全部两个项目的实操竞赛。

（三）配分比例

| 模块 | 化学分析 | 仪器分析 |
| --- | --- | --- |
| 配分 | 100*50% | 100*50% |
| 总分 | 100 |  |

（四）考核方式

建立试题库，并于9月10日前在江苏省人力资源和社会保障厅网站公布。最终实操赛题在赛前公布，现场调整范围不超过20%，形成A、B卷。开赛前，在督导组监督下，由裁判长现场抽取一份，作为正式赛卷。

二、选手应具备的能力

（一）专业知识

要求掌握化学基础、定性定量分析、数据采集与处理等专业基础知识; 掌握工业分析技术、仪器分析技术、实验室管理与质量管理等专业知识。

（二）专业能力

主要考核检验人员取样、分析、数据处理、影响因素控制的能力；能熟练掌握标准溶液及辅助试剂的配制方法；熟练操作分析仪器，能对化工、环保、冶金、制药行业的产品及检测项目完成分析检验任务。

三、竞赛内容

（一）具体内容

1、化学分析实操考核基本要求

采用实操竞赛形式，时间为90分钟（选手进入实操考场内，有10分钟的准备时间，不计入比赛用时）。参赛选手对分析检测方案进行独立思考，分析判断，选择适合的分析仪器，独立完成检测任务。

① 能正确洗涤普通玻璃仪器，器壁不挂水珠。

② 能根据滴定剂性质合理选用滴定管，正确进行滴定管的检查、试漏、涂油等操作。

③ 能正确进行滴定管的装液、赶气泡、读数及滴定操作，合理控制滴定速度，掌握近终点时1/2滴或1/4滴溶液加入技术。

④ 能根据被滴定物质性质合理选用指示剂，正确判断滴定终点。

⑤ 能用电子天平准确称取规定质量的物质。能正确使用干燥器、称量瓶等。

⑥ 能正确进行基准物质的溶解、定量转移、稀释及摇匀等操作。

⑦ 能正确填写操作考核报告单、数据记录、结果计算和有效数字的保留，标定结果的精密度和准确度达到规定要求。

⑧ 能安全进行各项操作，保持台面整洁，注意环境保护。

2、仪器分析实操考核基本要求

仪器分析实操竞赛时间为90分钟（选手进入实操考场内，有10分钟的准备时间，不计入比赛用时）。参赛选手对分析检测方案进行独立思考，分析判断，选择适合的分析仪器，独立完成检测任务。

① 能正确使用可见分光光度计。

② 能正确稀释试样溶液。

③ 能正确配制标准系列溶液，绘制标准曲线，确定试样溶液浓度。

④ 能正确填写操作考核报告单，进行数据记录，测定结果的准确度达到规定要求。

⑤ 能安全进行各项操作，保持台面整洁，注意环境保护。

（二）试题样卷

（1）.《化学分析》操作技能竞赛——水样总硬度的测定。

1.EDTA标准滴定溶液的标定

用减量法准确称取0.4g于(800±50)℃的高温炉灼烧至恒重的工作基准试剂氧化锌，用少量水湿润，加20mL20%的盐酸溶解，移入250mL容量瓶中，稀释至刻度定容摇匀。

准确移取Zn2+标准溶液25毫升至锥形瓶中，加20毫升蒸馏水，滴加（1+1）氨水至刚好出现浑浊，再加入10毫升NH3-NH4Cl缓冲溶液，4滴铬黑T，用EDTA标准溶液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色即为终点。平行滴定三次，同时做空白试验。

c(EDTA)=m(ZnO)×25.00250.0×1000M(ZnO)V(EDTA)

c(EDTA)——EDTA标准溶液的物质的量浓度，mol/L；

m(ZnO)——基准氧化锌的质量，g；

- V(EDTA)——滴定消耗EDTA溶液的体积，mL；

M(ZnO)——氧化锌的摩尔质量，81.39g/mol。

2.水样总硬度的测定

移取50 mL水样，置于250毫升锥形瓶中，加入5毫升NH3-NH4Cl (PH=10) 缓冲溶液,铬黑T指示剂 3滴，用EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由红色变为纯蓝色即为终点。平行测定三次，同时做空白试验。记录EDTA标准滴定溶液消耗的体积。

总硬度（mgL）=C(EDTA)⋅V(EDTA)⋅M(CaO)×1000V(水样）

C（EDTA）—EDTA标准溶液的浓度, mol/L；

V(EDTA)— 消耗EDTA标准溶液的体积，mL；

M CaO—CaO摩尔质量，56.08g/ mol；

V（水样）—水样体积，mL。

3.数据处理和计算

计算被测未知水样的总硬度和平行测定的相对极差值。

(2).《仪器分析》操作技能竞赛——可见分光光度法测定铁试样溶液（Ⅱ）含量

1.吸收池配套性检查:

玻璃吸收池在440nm装蒸馏水，以一个吸收池为参比，调节τ为100%，测定其余吸收池的透射比，其偏差应小于0.5%，可配成一套使用，记录其余比色皿的吸光度值作为校正值。

2.工作曲线制作：

将铁标准储备液配制成适合于分光光度法对未知铁试样溶液（Ⅱ）中铁含量测定的工作曲线使用的铁标准溶液，控制pH≈2。

用刻度吸管分取工作曲线使用的铁标准溶液不同的体积于7个100mL容量瓶中，分别加入2mL抗坏血酸溶液，摇匀后加20mL缓冲溶液和10mL 1,10-菲啰啉溶液，用水稀释至刻度，摇匀，放置不少于15min。

以不加铁标准溶液的一份为参比，在510nm波长处进行吸光度测定。以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线。

3.未知铁试样溶液（Ⅱ）中铁含量的测定：

确定未知铁试样溶液（Ⅱ）的稀释倍数，配制待测溶液于所选用的100mL容量瓶中，加2mL抗坏血酸溶液，摇匀后加20mL缓冲溶液和10mL 1,10-菲啰啉溶液，用水稀释至刻度，摇匀。放置不少于15min后，按照工作曲线制作时相同的测定方法，在510nm波长处进行吸光度测定。平行测定3次。

由测得吸光度从工作曲线查出对应溶液中铁的浓度，根据未知铁试样溶液（Ⅱ）的稀释倍数，求出未知铁试样溶液（Ⅱ）中铁含量。

d.未知铁试样溶液（Ⅱ）中铁含量按下式计算：

ρ=ρx×n

式中：ρ——未知铁试样溶液（Ⅱ）中铁的浓度，μg/mL；

ρx——从标准工作曲线查得的待测溶液中铁的浓度，μg/mL；

n——未知铁试样溶液（Ⅱ）的稀释倍数。

1. 参赛选手准备：

（1）阅读分析检测方案、设计分析步骤；

（2）选择并准备分析检测所需仪器及辅助用品。

2. 竞赛赛室：化学分析、仪器分析实操竞赛室

3. 竞赛形式：现场操作

4. 实操考核要求：

（1）总分值：100分（两个实操项目各100分，各占总成绩的50%）

（2）竞赛时间：化学分析实操90分钟、仪器分析实操90分钟

四、评分标准及流程

竞赛依据《国家职业资格标准—化学检验工》（2015年修订版）》和《化验员操作基本规范》及下列行业、职业技术标准制定竞赛方案：

GB/T601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备；

GB/T603-2002 试验方法中所用制剂及制品的制备；

GB 7477-1987 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 标准

GB/T3049-2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法。

- （一）方案设计评分标准

- 1．化学分析操作技能竞赛评分标准

| 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 操作要求 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 天平 称量 (12分) | 天平准备 | 2 | ①检查调节水平 | 每错一项扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②清扫 |  |
|  |  |  | ③调零 |  |
|  | 称量操作 | 3 | ①敲样动作正确 | 每错一项扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②敲样、滴液次数≤3 |  |
|  |  |  | ③关门读数 |  |
|  | 称量范围 | 5 | ①在2.5%范围内不扣分 | 扣完为止 |
|  |  |  | ②在2.5-5%范围内1个扣1分 |  |
|  |  |  | ③大于5%范围1个扣3分 |  |
|  | 结束工作 | 2 | ①天平复原 | 每错一项扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②天平使用记录 |  |
|  |  |  | ③板凳复位 |  |
| (二) 容量瓶移液管使用等 (10分) | 基准物的溶解及转移 | 2 | ①溶解完全 | 每错一项扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②转移方法正确 |  |
|  |  |  | ③洗涤次数不少于3次 |  |
|  | 容量瓶操作 | 2 | ①三分之二处水平摇动 | 每错一项扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②液面准确 |  |
|  |  |  | ③摇匀操作(握持,倒摇,提盖) |  |
|  |  |  | ④摇匀次数≥15 |  |
|  | 移液管使用 | 6 | ①烧杯中润洗 | 每错一项扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②润洗液用量(不超过1/2) |  |
|  |  |  | ③润洗次数≥3 |  |
|  |  |  | ④管尖擦试 |  |
|  |  |  | ⑤不吸空 |  |
|  |  |  | ⑥移液管垂直 |  |
|  |  |  | ⑦液面准确 |  |
|  |  |  | ⑧液面不重调 |  |
|  |  |  | ⑨放液结束停留时间 |  |
| (三) 滴定 操作 (10分) | 滴定管装液方法 | 2 | ①溶液润洗方法 | 每错一项扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②直接装入滴定管 |  |
|  |  |  | ③不淋到滴定管外 |  |
|  |  |  | ④管尖无气泡 |  |
|  | 滴定操作 | 2 | ①滴定速度适当 | 每错一项扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②半滴操作到达终点 |  |
|  | 滴定终点 | 4 | ①终点判断正确 | 每错一个扣2分 扣完为止 |
|  | 读数 | 2 | ①停留30秒读数 | 每错一个扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②读数正确 |  |
| (四) 数据 记录 (3分) | 原始数据记录 | 3 | ①数据直接填在报告单上 | 每错一个扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②数据记录及时 |  |
|  |  |  | ③正确进行滴定管体积校正 |  |
| (五) 文明 操作 (2分) | 穿戴 劳动保护 用品 | 2 | ①正确穿戴工作服 | 每错一个扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②正确佩戴口罩 |  |
|  |  |  | ③正确佩戴手套 |  |
|  |  |  | ④正确佩戴护目镜 |  |
| (六) 结束 工作 (2分) | 物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 | 2 | ①台面及时清洁 | 每错一个扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②废纸/废液不乱扔乱倒 |  |
|  |  |  | ③仪器、试剂归位 |  |
| (七) 操作 失误 | 重称 |  | 重称1次扣4分 |  |
|  | 试液重吸 |  | 重吸1次扣3分 |  |
|  | 实验重做 |  | 重做1次扣6分 |  |
|  | 仪器损坏 |  | 损坏玻璃仪器每次扣5分 |  |
| (八) 报告 与 数据 处理 (11分) | 报告 | 8 | ①不空项 | 每错一个扣1分，每一项最多扣3分。涂改原始数据竞赛成绩为零，涂改非原始数据一个扣2分。 |
|  |  |  | ②报告完整 |  |
|  |  |  | ③单位齐全、正确 |  |
|  |  |  | ④有效数字位数正确 |  |
|  |  |  | ⑤报告整洁、不修改 |  |
|  | 结果计算 | 3 | ①计算公式正确 | 每错一个扣1分 扣完为止 |
|  |  |  | ②溶液温度校准值正确 |  |
|  |  |  | ③计算结果正确 |  |
| (七) 标定 结果 评价 (50分) | 精密度 | 20 | ≤0.1% | 0 |
|  |  |  | >0.1%～≤0.2% | 4 |
|  |  |  | >0.2%～≤0.3% | 8 |
|  |  |  | >0.3%～≤0.4% | 12 |
|  |  |  | >0.4%～≤0.5% | 16 |
|  |  |  | >0.5% | 20 |
|  | 准确度 | 30 | ≤0.1% | 0 |
|  |  |  | >0.1%～≤0.2% | 6 |
|  |  |  | >0.2%～≤0.3% | 12 |
|  |  |  | >0.3%～≤0.4% | 18 |
|  |  |  | >0.4%～≤0.5% | 24 |
|  |  |  | >0.5% | 30 |
|  | 总分 | 100 |  |  |

- 2．仪器分析操作技能竞赛评分标准

| 项目 | 考 核 内 容 | 分值 |  |  | 操作要求 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 仪器准备 (3分) | 玻璃仪器洗涤 | 1 |  |  | ①洗涤效果，不挂水珠 | 每错一个扣1分， 扣完为止 |
|  | 仪器连接与检查 | 2 |  |  | ①仪器连接与检查 | 每错一项扣1分， 扣完为止 |
|  |  |  |  |  | ②预热时间 |  |
| (二) 溶液制备 (9分) | 吸管操作 | 6 |  |  | ①烧杯中润洗 | 每错一项扣1分， 扣完为止 |
|  |  |  |  |  | ②润洗液用量(不超过1/2) |  |
|  |  |  |  |  | ③润洗次数≥3 |  |
|  |  |  |  |  | ④管尖擦拭 |  |
|  |  |  |  |  | ⑤不吸空 |  |
|  |  |  |  |  | ⑥吸管垂直 |  |
|  |  |  |  |  | ⑦液面准确 |  |
|  |  |  |  |  | ⑧液面不重调 |  |
|  |  |  |  |  | ⑨放液结束停留时间 |  |
|  | 容量瓶操作 | 3 |  |  | ①三分之二处水平摇动 | 第①③④项，每错一项扣1分 第②项每错一个扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  | ②容量瓶稀释至刻度 |  |
|  |  |  |  |  | ③摇匀操作(握持,倒摇,提盖) |  |
|  |  |  |  |  | ④摇匀次数≥15 |  |
| (三) 吸收池 的使用 (3分) | 吸收池的使用方法 |  | 3 |  | ①吸收池配套性检查 | 每错一项扣1分， 扣完为止 |
|  |  |  |  |  | ②手握吸收池毛面 |  |
|  |  |  |  |  | ③吸收池装液高度2/3~3/4 |  |
| （四） 分光光度计 的使用 (5分) | 分光光度计的使用 |  | 5 |  | ①波长选择准确 | 每错一项扣1分， 扣完为止 |
|  |  |  |  |  | ②参比溶液选择正确 |  |
|  |  |  |  |  | ③溶液不能洒落在仪器里 |  |
|  |  |  |  |  | ④吸光度数值稳定后读数 |  |
|  |  |  |  |  | ⑤填写仪器使用记录本 |  |
| (五) 数据记录 (2分) | 原始数据记录 |  | 2 |  | ①数据及时填在报告单上 | 每错一个扣1分， 扣完为止 |
|  |  |  |  |  | ②测量数据保存和打印 |  |
| (六) 结束 工作 (3分) | 物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 |  | 3 |  | ①清洗玻璃仪器、吸收池 | 每错一项扣1分， 扣完为止 |
|  |  |  |  |  | ②关闭仪器电源 |  |
|  |  |  |  |  | ③按规定处理废物和废液 |  |
| (七) 操作 失误 | 重配溶液 |  |  |  | 溶液配制失误，重新配制的，每次倒扣3分。开始吸光度测量后不允许重新配制溶液。 |  |
|  | 移取溶液 |  |  |  | 移取溶液后出现失误，重新移取，每次倒扣3分。 |  |
|  | 重新测定吸光度 |  |  |  | 重新测定一次扣3分。（测定工作曲线和未知液吸光度时，只有在下一个数据测定前，此数据能重新测定） |  |
|  | 七个点均匀分布且合理 |  |  |  | 不均匀、不合理或不足七个点均扣20分（均匀合理：移取的体积为0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL） |  |
|  | 未知液的稀释方法 |  |  |  | 出现假平行，扣10分 |  |
|  | 仪器损坏 |  |  |  | 玻璃仪器每次倒扣5分，分光光度计扣20分并赔偿相关损失。 |  |
| (八) 报告 与 数据 处理 (9分) | 报告 | 6 |  | ①不空项 |  | 每错一个扣1分，每一项最多扣3分。涂改原始数据竞赛成绩为零，涂改非原始数据一个扣2分。 |
|  |  |  |  | ②报告完整 |  |  |
|  |  |  |  | ③单位齐全、正确 |  |  |
|  |  |  |  | ④有效数字位数正确 |  |  |
|  |  |  |  | ⑤报告整洁、不修改 |  |  |
|  | 结果计算 | 3 |  | ①计算公式正确 |  | 每错一个扣1分， 扣完为止 |
|  |  |  |  | ②计算结果正确 |  |  |
| (九) 结果 评价 (66分) | 试样稀释方法 | 3 |  | 1次稀释倍数不能大于50倍 |  |  |
|  | 试样吸光度 | 4 |  | 试样吸光度在工作曲线范围内 |  |  |
|  | 精密度 | 10 |  | A值相差≤0.001 |  | 0 |
|  |  |  |  | A值相差=0.002 |  | 2 |
|  |  |  |  | A值相差=0.003 |  | 4 |
|  |  |  |  | A值相差=0.004 |  | 6 |
|  |  |  |  | A值相差=0.005 |  | 8 |
|  |  |  |  | A值相差>0.005 |  | 10 |
|  | 工作曲线线性 | 24 |  | r≥0.999999 |  | 0 |
|  |  |  |  | 0.999999＞r≥0.999995 |  | 4 |
|  |  |  |  | 0.999995＞r≥0.99999 |  | 8 |
|  |  |  |  | 0.99999＞r≥0.99995 |  | 12 |
|  |  |  |  | 0.99995＞r≥0.9999 |  | 16 |
|  |  |  |  | 0.9999＞r≥0.9995 |  | 20 |
|  |  |  |  | r＜0.9995 |  | 24 |
|  | 准确度 | 25 |  | ¦相对误差¦≤0.25% |  | 0 |
|  |  |  |  | 0.25%<¦相对误差¦≤0.5% |  | 5 |
|  |  |  |  | 0.5%<¦相对误差¦≤0.75% |  | 10 |
|  |  |  |  | 0.75%<¦相对误差¦≤1% |  | 15 |
|  |  |  |  | 1%<¦相对误差¦≤1.25% |  | 20 |
|  |  |  |  | ＞1.25% |  | 25 |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |  |

- 五、场地及设施设备

- 场地

在规定赛场内，模拟分析检验工作情境。须设置：

1、等候区

包括检录室、候赛室。

2、竞赛区

包括化学分析竞赛室、仪器分析竞赛室（包括备赛室等）。

3、工作区

包括保密室、阅卷室、核分室、裁判专家工作室、工作人员休息室。监督室、仲裁室、医务室等由大赛组委会统一安排。

参赛选手通道与工作人员通道、已参赛选手与未参赛选手进出赛场的通道分设。

4、观摩区

包括场内观摩区、媒体采访区。

- 设施设备

- 1、化学分析实操竞赛准备清单（按操作工位配置）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | 200g，0.1mg | 台 | 1 |
| 2 | 酸式或聚四氟乙烯旋塞滴定管 | 50mL，附校正值 | 支 | 1 |
| 3 | 锥形瓶 | 250mL | 只 | 4 |
| 4 | 容量瓶 | 250mL，附校正值 | 只 | 2 |
| 5 | 移液管 | 25mL，附校正值 | 支 | 1 |
| 6 | 移液管或吸量管 | 1mL，附校正值 | 支 | 1 |
| 7 | 量筒 | 100mL | 只 | 1 |
| 8 | 量筒 | 10mL | 只 | 1 |
| 9 | 量筒 | 25mL或50mL | 只 | 1 |
| 10 | 氧化锌 | 基准试剂 |  |  |
| 11 | 盐酸溶液 | 20% |  |  |
| 12 | EDTA标准溶液 | 约0.02mol/L |  |  |
| 13 | NH3·H2O溶液 | 10% |  |  |
| 14 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH≈10 |  |  |
| 15 | 水样 |  |  |  |
| 16 | 铬黑T指示液 | 5g/L |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

- 2、仪器分析实操竞赛准备清单（按操作工位配置）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | 722N | 台 | 1 |
| 2 | 玻璃吸收池 | 1cm | 个 | 2 |
| 3 | 容量瓶 | 100mL | 只 | 15 |
| 4 | 容量瓶 | 250mL | 只 | 1 |
| 5 | 容量瓶 | 500mL | 只 | 1 |
| 6 | 吸量管 | 10mL | 支 | 4 |
| 7 | 量筒 | 25mL | 只 | 1 |
| 8 | 量筒 | 10mL | 只 | 1 |
| 9 | 量杯 | 5mL | 只 | 1 |
| 10 | 烧杯 | 250mL | 个 | 1 |
| 11 | 烧杯 | 100mL | 个 | 5 |
| 12 | 铁标准储备液 | 约0.05mol/L |  |  |
| 13 | 抗坏血酸溶液 | ρ=100g/L |  |  |
| 14 | 醋酸-醋酸钠缓冲溶液 | pH=4.5 |  |  |
| 15 | 1，10-菲啰啉溶液 | ρ=1g/L |  |  |
| 16 | 铁试样溶液 | 约0.05mol/L |  |  |

六、赛事纪律

本项目参照《第五届江苏技能状元大赛竞赛技术规则》，制定赛事纪律如下：

1、参赛选手统一着装进入赛场。参赛选手必须着大赛统一提供的工作服，不得在参赛服饰上作任何标识。进入赛场须携带身份证、参赛证，不得携带其它任何物品，违规者取消本次比赛成绩。

2、由赛项裁判长组织按照竞赛流程检录抽签。各参赛队在比赛前30分钟到赛项指定地点检录。各参赛选手在工作人员的带领下进入候赛室，接到比赛的通知后，到相应的赛室完成竞赛规定的赛项任务。

3、竞赛过程中，参赛选手须严格遵守操作流程和规则，并自觉接受裁判的监督和警示。若因突发故障原因导致竞赛中断，应提请裁判长确认原因,并视具体情况做出裁决。

4、参赛选手竞赛开始、终止时间由赛室裁判记录在案；比赛时间到，由裁判示意参赛选手终止操作。参赛选手提前结束竞赛后不得再进行任何操作。参赛选手在竞赛过程中不得擅自离开赛室，如有特殊情况，需经裁判长同意后作另行处理。

5、赛场各类工作人员必须统一佩戴由大赛组委会印制的相应证件，着装整齐，进入工作岗位。

6、赛场除大赛组委会成员、专家组成员、评分裁判、赛场配备的工作人员外，其他人员未经大赛组委会允许不得进入赛场。

7、新闻媒体人员等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和指挥，不得影响竞赛正常进行。

七、赛场安全

1、大赛的安全目标——事故为零。

2、竞赛场地符合疫情防控需要，比赛承办场地应具有良好的照明和通风设备，应有安全疏散通道，配备完备的灭火等应急处理设施，张贴安全操作及健康需求方面的明确规定，以及明确的现场紧急疏散指示图。有专人负责现场紧急疏导工作。

3、所有操作用具符合安全要求，参赛者保持比赛场地卫生，无任何遗留物品影响后续选手的比赛。在比赛过程中，参赛选手应严格遵守相关专业的操作规程，符合安全文明要求。爱护赛场的设施设备和操作用具。

八、绿色环保

1、大赛任何工作都不应该破坏赛场周边环境。

2、提倡绿色竞赛的理念。所有可循环利用的材料都应分类处理和收集。

九、备注

1、本技术文件仅针对操作技能竞赛；如需理论竞赛，相关内容另行通知。

2、本技术文件解释权归大赛组委会。